农药残留检测试剂盒使用说明（250次）

1、试剂配制及保存

缓冲剂5包，每包加500ml蒸馏水溶解。

显色剂、胆碱酯酶各2瓶、底物1瓶。

2、样品提取

（1）蔬菜瓜果：取2g果蔬样品（块茎类取4g）剪成1cm左右碎片，放入小烧杯中；加入10mL缓冲液，振荡2min，取出提取液，静置2min待测。

辛辣蔬菜：取2g果蔬样品（块茎类取4g）剪成1cm左右碎片，放入小烧杯中；加入10mL缓冲液，振荡2min，加热至80℃，冷却至室温待测。

（2）若浸提液混浊，离心，取上清液待测;若浸提液色素干扰严重，可用活性炭进行脱色：即将浸提液转移至另一瓶中，加入0.1~0.5g活性炭（根据颜色深浅进行调整），70℃水浴5min，过滤，冷却待测。

（3）茶叶：取0.2g干茶或1g鲜茶放入小烧杯中；加入10mL缓冲液，静置5min，取出提取液，静置2min待测。

3、测试

对照测试：于专用反应瓶（或4mL离心管）中加入100μL酶试剂，再分别加入2.5mL缓冲液，100μL显色剂和20μL底物，混匀，摇匀并立即倒入比色杯中，放入测试通道，按仪器“对照”键测试1min的吸光度变值ΔΑ0。

样品测试：于专用反应瓶中加入100μL 酶试剂，再加入2.5mL待测样品液和100μL显色剂，混匀，室温下放置10min后加入20μL底物，摇匀并立即倒入比色杯中，放入测试通道，按仪器”样品”键，测试1min的吸光度变化值ΔΑt。

结果判定：

◇ 以分光光度计测试时，按以下表达式计算出抑制率：抑制率(%)=[(ΔΑ0－ΔΑt)/ΔΑ0]×100%

◇ 以农残检测仪检测时其抑制率一般可自动计算。样品的抑制率在40～50%之间为可疑农残超标样品，抑制率大于50%为农残超标样品，表明被测样品的农药残留可能超过安全的界定标准，建议用气相色谱等作进一步分析确认。

操作提示：

在加底物的环节中，可预先将底物加入反应瓶（或4mL离心管），待静置时间一到，立即将反应瓶中的反应液倒入已经加有底物的反应瓶（或4mL离心管），并迅速转移到比色皿中进行测试。这样可以减少同时检测多个样品时因加底物时间过长而造成的误差。

4、注意事项
◇ 酶活性要求：本试剂盒中酶试剂正常活性ΔΑ0在0.15~0.3之间，符合GB/T 5009.199-2003方法的要求。

◇ 保存：试剂盒应保存4℃冰箱，保质期12个月。

◇ 使用：任何试剂使用时，用一瓶打开一瓶，用完后才使用新的，防止变质。

◇ 器具专用原则：任何用于移液的器具和容器都应各自贴上标签，单独使用，以免交叉污染。

◇ 试剂只出不入原则：测试时，从任何试剂瓶吸出的试剂，禁止再次注射回试剂瓶。

◇ 常温测试：试剂盒使用之前，所有试剂应该恢复到室温，当环境温度过低时（一般低于20℃），测试时需作必要保温措施。